附件1

2025年11月第二批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202511-QG-09 | 委托镀膜 | 主次镜光学镀膜 |  |  | 95 | - |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-QG-10 | 委托镀膜 | 主次镜、镜3、镜4、镜5光学镀膜 |  |  | 80 | - |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-QG-11 | 委托镀膜 | 主次镜光学镀膜 |  |  | 40 | - |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-XJS-01 | 力促动器主控制器 | 力促动器主控制器（150套） - 采用国产芯片 - 电路100%测试并提供报告 - 电路做三防处理并提供三防报告 |  |  | 60 | - |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-XJS-02 | 力促动器AD采集电路 | 力促动器主控制器（150套、300块电路板） - 采用国产芯片、AD芯片为24位芯片 - 可实现8通道1KHz采样率 - 电路100%测试并提供报告 - 电路做三防处理并提供三防报告 |  |  | 75 | - |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-XJS-03 | 力促动器电机控制电路 | 力促动器主控制器（150套、300块电路板） - 采用国产芯片 - 可实现8路电机实时控制 - 电路100%测试并提供报告 - 电路做三防处理并提供三防报告 |  |  | 45 | - |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-XJS-04 | 图像传感器采购 | - Sony IMX411 BSI传感器，分辨率14192*10640，画幅54mm*40mm - 像素大小3.76μm - 原生16位ADC，水平65536，本地16位 - 传输接口：USB3.0+2*10Gigabit Fiber，电子滚动快门 - 制冷方式：风冷/水冷可选 - 采集卡配件：1x采集卡，4x光模块，2x10m光纤 - 支持GPS时间戳，时间精确到微秒 |  |  | 27 | - |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-GC-01 | 望远镜机械结构装配 | - 完成望远镜机械结构装配，遵守相关规定 - 供方向需方提供：高级工及以上5人，50岁以下，5年以上机械结构装配经验，良好身体素质，服务时长1年 - 服从加班、出差等任务安排 |  |  | 90 | - |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-GJ-02 | 望远镜子镜拆装机器人系统 | - 六自由度定位六杆并联机构，技术指标：有效载荷≥500kg,位移≥200mm,偏转角≥±12°，重复定位精度≤±1mm。 - 可旋转机械抓手及其夹具，指标：标准负载300g,安全系数〉6，绕z轴转角≥±100°，最大可抓取范围是单边距子镜边缘的安全范围≥100mm,具备手动、半自动和自动模式的控制器，有线急停开关。 - 测试工装，含俯仰翻转架1个，铝代子镜及接口1块、模拟负载1套、测试用铝型材框架1套、及必要标准件。系统集成视觉与多传感器融合，与子镜对准精度士1°，导引及定位精度2mm,抓取效率≤20min。 |  |  | 98 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-TKJ-05 | 采购光学玻璃 | - 玻璃制造厂家：小原(OHARA)。 - 材料指标：使用波段305-430nm,I线玻璃；应力双折射≤5nm/cm;均匀性小于等于5ppm;肉眼检测无条纹；气泡度等级：3；折射率等级：D5;vd公差：±0.5%。提供与材料对应的melt data(c,d,f,g线的折射率和va实测数据报告)；光学均匀性实测报告；材料检测结果证明（含尺寸公差、气泡，条纹等)；应力双折射实测报告。 - 外形尺寸与数量 - 提供免税与未税价格（含关税、增值税）；协助办理进口与免税 - 供货周期：合同签订90日内 |  |  | 60 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-TKJ-06 | 采购光学玻璃 | - 玻璃制造厂家：德国HELLMA。 - 材料指标：使用波段305-430nm,UV等级；单晶；应力双折射≤5nm/cm;均匀性小于等于5ppm;肉眼检测无条纹；透过率99.8%/cm;气泡：1/1x0.063,提供厂家ne、ve波长的折射率等检测报告。 - 外形尺寸与数量 - 提供免税与未税价格（含关税、增值税）；协助办理进口与免税 - 供货周期：合同签订90日内 |  |  | 70 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-GP-01 | 基板加工 | 色散光栅基板加工 | 图纸清单（现场获取） |  | 35.2 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202511-GP-02 | 采购光学材料 | 需求物品、技术指标等信息： 需求物品：大口径微晶镜坯材料3块； 技术指标： A）圆形微晶材料 1块： 1）尺寸不小于直径1202mm厚度122mm，有效口径不小于直径1180mm；公差：+2mm/0mm(外径) +1mm/0mm(厚度) 2）(CTE:≤0±0.02ppm/k，0℃-50℃)，需提供工作温度±25℃范围至少每隔5℃的TCL实测曲线，提供不少于4个不同区域的样块，提供不少于4个样块。 3）应力双折射：≤12nm/cm。 4）条纹应力：≤45/条纹 5）杂质与气泡： 6）对圆形镜坯材料：表面至表面下4mm为关键层，关键层杂质气泡最大不超过1mm，整个面数量不多于10个，非关键层杂质气泡最大不超过2mm，每100立方厘米范围内数量不超过1个； B）矩形微晶材料 2块： 1、矩形尺寸不小于1002mm*652mm*137mm，有效口径不小于990mm*640mm；公差：+2mm/0mm(外径) +1mm/0mm(厚度) 2、(CTE:≤0±0.02ppm/k，0℃-50℃)，需提供工作温度±25℃范围至少每隔5℃的TCL实测曲线，提供不少于4个不同区域的样块。。 3、应力双折射：≤12nm/cm。 4、条纹应力：≤45/条纹。 5、杂质与气泡：表面至表面下16mm为关键层，关键层杂质气泡最大不超过1mm，整个面数量不多于10个，非关键层杂质气泡最大不超过2mm，每100立方厘米范围内数量不超过1个； C、质保期：1年。 D、提供产品原厂材质证明、检测报告和数据手册，包括材料机械强度特性、化学特性，提供杨氏模量、泊松比、密度等数据；留存产品参数资料备查。 E、提供技术指导和加工指导。 |  |  | 98 |  |  | 询价 |  |