附件1

2026年6月第二批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202606-XJS-06 | 压电快反镜、压电控制器、压电镜架 | 压电快反镜（2台） 驱动控制：驱动3，传感2；标称行程范围 (0~150V)：±1.1/ 轴mrad±20%；传感器类型：SGS；分辨率：0.06( ≈ 0.01″ )μrad；空载谐振频率：2350Hz±20%；带载谐振频率：600@800gHz±20% 压电快反镜（6台） 驱动控制：驱动3，传感2/-；标称偏转范围 (0~120V)：2.5/±1.2mrad±10%；Max. 偏转范围 (0~150V)：3.0/±1.5mrad±10%；传感器类型：SGS/-；分辨率：0.08/0.03μrad；线性度：0.1/-%F.S.；空载谐振频率：6500Hz±20%；重复定位精度：0.02/-%F.S；静电容量：3.6/轴μF±20% 压电控制器（8台） 通道数：3；标称输出电压范围（V）：-20~120；峰值电流（A）：1.1/通道；平均电流（mA）：70/通道；放大器带宽（Hz）：10k/通道；输出电压纹波（mV）：10/ 通道（2.2μF）；PZT 连接器：ECG.2B.312.CLV；传感器类型：SGS；伺服特性：P.I+ 低通 + 陷波；传感输出电压（V）：0~10；传感输出纹波（mV）：10；通信接口：RS-232/422（DB9 插座）、USB（B 型）、百兆以太网 (RJ45)；可进行二次开发 压电控制器（1台） 通道数：4；供电输入电压（V）：24VDC/1A(20V~30V)；处理器：32bit 480MHz；D/A 转换器：16bit；通信接口：TYPE-C、RS-422、RS-232；额定输出功率（W）：9；静态功耗（W）：<5；通信连接器：DB9、TYPE-C 压电镜架（2台） 镜片直径：101.6mm；运动自由度：θx，θy；标称偏转行程：标称偏转行程 ±3.5°；分辨率：分辨率 0.3μrad；速度：0.018°/s；连接器：RJ11 |  |  | 59 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202606-XJS-07 | 减速机马达（66个） | ARM46SAK-H100 |  |  | 36 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202606-XJS-08 | 高低温量测环控系统 | 温度拉偏范围需求：-35°C~35°C; 温度波动度：±0.1°C; 低气压要求：部分实验条件需要模拟海拔4500米的大气压环境; 内部设备放置需求：5台精密设备 或 1台干涉仪+1台精密设备; 腔体内部有湿度调节要求，波动度±5%RH; 工作面风速应小于等于0.3m/s; |  |  | 96 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202606-XJS-09 | 图像传感器 | 相机名称：QHY6060pro 背照1级 芯片：长光辰芯Gpixel GSENSE6060 像元大小：10μm*10μm 有效像素数：37.6 Megapixels 有效成像区域：61.34mm*61.34mm 有效像素区分辨率：6134*6134 总像素区域：7936*6134 A/D：14-bit A/D 曝光时间：20μs-300sec 快门类型：电子卷帘快门 接口：USB3.0, 2*10千兆光纤 |  |  | 78 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202606-TKJ-05 | 动态干涉仪 | 有效口径：≥9mm CCD 有效分辨率：≥2k×2k 空腔出射波前：PV≤λ/20，RMS≤λ/150（@632.8nm，0.5 比例系数） 出射波前 RMS 重复性：≤λ/1000（@632.8nm） 激光器功率：≥2mW 激光器波长：632.8nm±0.001nm 测试光分光比例可调节，可适用 0.02%～100%反射率光学元件或光学系统的测量 |  |  | 98 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202606-GP-02 | 变形镜、波前传感器、自适应光学软件、旋转台、自适应控制软件SDK | 变形镜 DM97-15、波前传感器 SH-CMOS、自适应光学软件 ACE - Alpao CoreEngine、旋转台配套DM97-15使用、自适应控制软件SDK： AO SDK |  |  | 65 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202606-TK-01 | 六自由度调节机构（中型） | 平移运动行程：≮±50mm 旋转运动行程：≮±20° 平移分辨率：≯0.5μm 旋转分辨率：≯5μrad 平移重复精度：≯0.5μm 旋转重复精度：≯5μrad 负载重量：≮100kg |  |  | 60 |  |  | 询价 |  |