附件1

2026年10月第二批公开询价信息、竞争性谈判/磋商项目信息

| 项目编号 | 项目名称 | 技术指标 | 技术附件 | 厂家资质 | 限价金额 （万元） | 交货期 | 质保 | 响应方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIAOT202610-GP-01 | 大口径平面反射镜材料采购 | 1、尺寸不小于直径1300mm、厚度150mm，尺寸公差：+3mm/0mm（外径及厚度）；2、CTE：≤0±0.02ppm/K（0℃-50℃），并提供不少于4个不同区域的样块；3、应力双折射：≤12nm/cm；4、条纹应力：符合厂家标准等级；5、杂质与气泡：表面至表面下4mm为关键层，关键层内杂质气泡最大不超过1mm，整个面数量不多于10个；非关键层杂质气泡最大不超过2mm，每100立方厘米范围内数量不超过1个； |  |  | 98.5 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-GP-02 | 可见光红外相机测试系统 | 工作波段：覆盖 0.3～2.5μm（300–2500nm）。 光源：配置覆盖该波段的光源及配套稳压电源。 积分球：配置大出光口积分球，内壁材料及光路适用于上述工作波段。 黑体辐射源：配置大面源低温黑体，用于热波段测试，温差覆盖环境温度以上至较高温度，面发射率高。 杂散光抑制：配置杂散光抑制筒，内壁作消光处理并设挡光结构。 电动部件：配置可软件控制的电动光阑、电动光衰及电动快门。 测试功能：支持转换增益（PTC）、读出噪声、满阱容量及动态范围、线性度、暗电流、响应不均匀性、坏点及缺陷像元、响应度等指标的自动化测试。 软件：支持测试方案保存/加载、全幅及ROI分析、保存原始数据，并生成PDF测试报告。 |  |  | 40 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-GC-05 | 电机、码盘等采购 | ETEL电机 型号规格：ETEL TMB+0140-030-RA 数量：2 ETEL电机 型号规格：ETEL TMB+0530-050-WA 数量：2 ETEL电机 型号规格：ETEL TMB+0290-030-RA 数量：1 海德汉码盘 型号规格：TTR ECA 4402 内径150，外径208.89，绝对位置码盘（29bit） 数量：1 海德汉读数头 型号规格：AK ECA4410-208.89 数量：3 海德汉码盘 型号规格：TTR ECA 4402 内径425，外径484.07，绝对位置码盘（29bit） 数量：3 海德汉读数头 型号规格：AK ECA4410-484.07 数量：12 海德汉码盘 型号规格：TTR ECA 4402 内径70，外径104.63，绝对位置码盘（27bit） 数量：2 海德汉读数头 型号规格：AK ECA4410-104.63 数量：5 海德汉光栅尺 型号规格：LC416-70-3um，分辨率1nm 数量：2 |  |  | 48.2 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-QG-02 | 水冷板表面处理 | 红外波段吸光度在0.8以上，盐雾测试在50h以上，涂层耐受500℃以上温度 |  |  | 24 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-XJS-03 | 力传感器 | 70套，温度补偿15°C~71°C；对应内部放大器无放大2UmV输出；电缆末端接Bendix 6针连接器(最高耐受120°C) |  |  | 96 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-XJS-04 | 微位移促动器闭环控制系统研制 | （1）系统能同时实现对3路步进电机的独立控制； （2）系统中每路电机需有独立的编码器反馈，采用endat2.0解码，并通过485接口与核心控制器通信； （3）系统与上位机通信方式为网络通信； （4）系统供电电源为12V，拉偏±2V； （5）系统须具有程序下载接口； （6）系统的工作温度：±25°。 |  |  | 48.5 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-XJS-05 | 主镜子镜拼接实验架 | 支持4块子镜拼接实验; 重量≤4T; 具有隔振功能; 高度轴转动范围(0~90°); 可稳固锁定高度角位置； | 图纸（线下获取） |  | 35 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-XJS-06 | 子镜搬运机械手 | 设备名称：子镜搬运机械手 设备数量：4台 设备指标：承重300kg，可抓取对角线1.44米六边形子镜单元，三爪限位，避免磕碰，远程遥控，安全急停 |  |  | 70 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-XJS-07 | 子镜机械手定制 | 名称：2套子镜机械手； 指标：承重300KG，可抓取对角线1.1米六边形子镜单元，三爪限位，避免磕碰，远程遥控，能安全急停 |  |  | 34 |  |  | 询价 |  |
| NIAOT202610-XJS-08 | 绝对激光跟踪仪 | 采购物品：绝对激光跟踪仪Leica AT500；技术指标：空间坐标精度优于25μm/m；绝对测距精度优于10μm；测量直径＞20m；配套：三脚架、运输箱、反光球、测量基座、软件、现场培训。 |  |  | 94 |  |  | 询价 |  |